ND IMPLEMENTOS

Manual do Projetista

Exportação de Lista de Materiais (BOM) do SolidWorks para o ERP

Versão 1.0

Março / 2026

# 1. Introdução

Este manual orienta os projetistas da ND Implementos sobre como configurar corretamente um projeto no SolidWorks e exportar a Lista de Materiais (BOM) em formato Excel para importação no ERP da empresa.

Seguindo este procedimento, o ERP criará automaticamente todos os componentes e a estrutura de BOM no sistema, eliminando o trabalho manual de cadastro.

💡 O processo todo leva menos de 5 minutos após o projeto estar finalizado. A qualidade da exportação depende diretamente de como as Propriedades Customizadas foram preenchidas no SolidWorks.

## 1.1 Fluxo Resumido

- Projetista finaliza o conjunto/montagem no SolidWorks

- Preenche as Propriedades Customizadas de cada peça (Part Number, Descrição, Material, Unidade)

- Configura a tabela BOM no Drawing com as colunas corretas

- Exporta para Excel (.xlsx)

- Envia o arquivo para a equipe de PCP/Engenharia

- A equipe faz o upload no ERP em: Industrial → Importar BOM

# 2. Propriedades Customizadas das Peças

As Propriedades Customizadas são o coração da integração. Cada peça (.SLDPRT) e subestruturas (.SLDASM) devem ter suas propriedades preenchidas corretamente.

## 2.1 Como acessar as Propriedades Customizadas

- Abra o arquivo de peça (.SLDPRT) ou montagem (.SLDASM)

- No menu superior, acesse: Arquivo → Propriedades

- Clique na aba "Personalizado" (Custom)

- Preencha os campos conforme a tabela abaixo

💡 Crie um Template de propriedades (.prtdot) com todos os campos já configurados para agilizar o processo em novos projetos.

## 2.2 Campos obrigatórios e recomendados

| Nome Interno (SW) | Coluna no Excel | Importância | Observação |
| --- | --- | --- | --- |
| PartNumber | Part Number | Obrigatório | Código único da peça — ex: ND-001-2024 |
| Description | Descrição | Obrigatório | Nome completo da peça |
| Material | Material | Recomendado | Material da peça — ex: Aço SAE 1020 |
| Quantity | Quantidade | Obrigatório | Definir como SW-Quantity (quantidade na montagem) |
| Unit | Unidade | Obrigatório | Unidade de medida — ex: UN, KG, M |
| Weight | Peso UNIT (kg) | Recomendado | Definir como SW-Mass (peso calculado pelo SW) |
| Finish | Acabamento | Opcional | Tratamento superficial — ex: Jateado + Pintado |
| Revision | Revisão | Recomendado | Revisão do desenho — ex: A |
| Notes | Observações | Opcional | Informações adicionais para a produção |

## 2.3 Propriedades especiais do SolidWorks

Para Quantidade e Peso, utilize as propriedades automáticas do SolidWorks:

- Quantidade: No campo "Valor / Expressão de texto", selecione "SW-Quantity" — o SolidWorks preencherá automaticamente com a quantidade usada na montagem

- Peso: No campo "Valor / Expressão de texto", selecione "SW-Mass" — o SolidWorks calculará o peso automaticamente pelo modelo 3D

⚠️  Não digite a quantidade manualmente. Use sempre SW-Quantity para garantir que o valor será atualizado automaticamente conforme a montagem.

## 2.4 Padrão de Part Number

O Part Number é o código único de cada peça no sistema. Utilize o padrão da empresa:

- Formato sugerido: ND-[CATEGORIA]-[SEQUENCIAL]-[ANO]

- Exemplo: ND-EST-0042-2024 (Estrutural, sequencial 42, ano 2024)

- Cada peça deve ter um Part Number exclusivo — nunca repita o mesmo código

- Peças compradas (parafusos, rolamentos etc.) usam o código do fornecedor ou padrão NBR

⚠️  Se duas peças tiverem o mesmo Part Number, o ERP vai tratá-las como a mesma peça e sobrescrever os dados.

# 3. Configuração da Tabela BOM no SolidWorks Drawing

A tabela BOM deve ser inserida no Drawing (prancha) do conjunto e configurada com as colunas na ordem correta antes de exportar.

## 3.1 Inserindo a tabela BOM

- Abra o Drawing (.SLDDRW) da montagem

- No menu: Inserir → Tabelas → Lista de Materiais

- Selecione a vista da montagem

- Na janela de configuração:

  - Tipo de BOM: selecione "Somente Peças" (Parts Only)

  - Marque "Numeração automática de itens"

- Clique em OK para inserir a tabela

💡 "Somente Peças" lista todos os componentes individuais com suas quantidades totais na montagem, sem mostrar subestruturas intermediárias — este é o formato que o ERP processa.

## 3.2 Configurando as colunas da BOM

Clique com o botão direito na tabela BOM → Propriedades da Tabela para gerenciar as colunas:

- Remova todas as colunas existentes que não sejam necessárias

- Adicione as colunas na seguinte ordem (da esquerda para a direita):

| # | Coluna no Excel | Propriedade a vincular | Observação |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ITEM | Número do Item (automático) | Gerado automaticamente pelo SolidWorks |
| 2 | PART NUMBER | Propriedade Customizada: PartNumber | Código único da peça |
| 3 | DESCRIÇÃO | Propriedade Customizada: Description | Nome da peça |
| 4 | MATERIAL | Propriedade Customizada: Material | Material da peça |
| 5 | QUANTIDADE | SW-Quantity (automático) | Quantidade total na montagem |
| 6 | UNIDADE | Propriedade Customizada: Unit | Unidade de medida |
| 7 | PESO UNIT (kg) | SW-Mass (automático) | Peso calculado pelo modelo |
| 8 | ACABAMENTO | Propriedade Customizada: Finish | Opcional — tratamento superficial |
| 9 | REVISÃO | Propriedade Customizada: Revision | Opcional — revisão do desenho |
| 10 | OBSERVAÇÕES | Propriedade Customizada: Notes | Opcional — notas adicionais |

⚠️  A ordem das colunas no arquivo Excel deve seguir exatamente a tabela acima. O ERP identifica as colunas pelo nome, então se os nomes estiverem diferentes o arquivo não será importado corretamente.

# 4. Exportando a BOM para Excel

## 4.1 Passo a passo da exportação

- Com o Drawing aberto e a tabela BOM visível na prancha

- Clique com o botão direito na tabela BOM

- Selecione a opção "Salvar Como" (Save As)

- Na janela de salvar:

  - Tipo de arquivo: selecione "Excel 2007 (*.xlsx)"

  - Nome do arquivo: use o padrão CODIGO_PRODUTO_BOM_RevX.xlsx

  - Exemplo: ND-CAR-0042-2024_BOM_RevB.xlsx

- Clique em Salvar

💡 O arquivo será salvo apenas com os dados da tabela BOM — sem o desenho técnico. Este é o arquivo que deve ser enviado para o ERP.

## 4.2 Verificação antes de enviar

Abra o arquivo Excel gerado e confira:

- A primeira linha contém os nomes das colunas (ITEM, PART NUMBER, DESCRIÇÃO...)

- Todas as peças têm Part Number preenchido (sem células vazias na coluna 2)

- Todas as peças têm Descrição preenchida

- A coluna QUANTIDADE mostra números (não texto)

- A coluna UNIDADE está preenchida para todas as peças

- Não há linhas de montagens intermediárias (subestruturas) — apenas peças individuais

⚠️  Se houver células mescladas ou linhas em branco no meio da planilha, o ERP pode não conseguir importar corretamente. Verifique e corrija antes de enviar.

## 4.3 Nomenclatura do arquivo

Padrão obrigatório para nome do arquivo:

CODIGO_PRODUTO_BOM_RevX.xlsx

- CODIGO_PRODUTO = Part Number do produto principal (ex: ND-CAR-0042-2024)

- BOM = indicador fixo

- RevX = revisão atual (ex: RevA, RevB, Rev01)

- Exemplo completo: ND-CAR-0042-2024_BOM_RevB.xlsx

# 5. Como Enviar o Arquivo para o ERP

## 5.1 Opção 1 — Envio direto para a equipe de PCP

- Salve o arquivo .xlsx conforme instruções anteriores

- Envie o arquivo para o responsável de PCP/Engenharia por e-mail ou pasta compartilhada

- Informe no e-mail: nome do projeto, Part Number do produto principal e revisão

- A equipe fará o upload no ERP e confirmará o cadastro

## 5.2 Opção 2 — Pasta compartilhada (recomendado)

- Copie o arquivo para a pasta compartilhada: \\servidor\ERP-BOM-Import\Pendentes\

- O arquivo será processado pela equipe de PCP na próxima verificação diária

- Após importação, o arquivo será movido para: \\servidor\ERP-BOM-Import\Importados\

💡 Após a importação, o responsável pelo PCP confirmará por e-mail ou sistema de chamados que a BOM foi cadastrada com sucesso no ERP.

# 6. Formato Detalhado da Planilha Excel

Referência completa de todas as colunas que o ERP reconhece:

| Coluna | Nome Exato | Obrigatório | Descrição | Exemplo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ITEM | Não | Número sequencial do item na lista. Pode ser gerado automaticamente pelo SolidWorks. | 1, 2, 3... |
| 2 | PART NUMBER | SIM | Código único da peça. Deve seguir o padrão de numeração da empresa. | ND-001-2024 |
| 3 | DESCRIÇÃO | SIM | Nome completo da peça ou componente. | Chapa lateral esquerda |
| 4 | MATERIAL | Não | Material principal da peça. | Aço SAE 1020 |
| 5 | QUANTIDADE | SIM | Quantidade necessária na montagem. Usar ponto ou vírgula como separador decimal. | 2 ou 2,5 |
| 6 | UNIDADE | SIM | Unidade de medida. Ver tabela de unidades aceitas. | UN, KG, M, PC... |
| 7 | PESO UNIT (kg) | Não | Peso unitário da peça em quilogramas. | 3,45 |
| 8 | ACABAMENTO | Não | Tratamento superficial aplicado. | Jateado + Pintado |
| 9 | REVISÃO | Não | Revisão do desenho. Ex: A, B, C ou 01, 02. | B |
| 10 | OBSERVAÇÕES | Não | Informações adicionais relevantes para produção. | Dobrar conforme DT-045 |

💡 O ERP reconhece variações nos nomes das colunas (ex: "PARTNUMBER" sem espaço, "QTD" no lugar de "QUANTIDADE"). No entanto, para garantir 100% de compatibilidade, use os nomes exatos da tabela acima.

## 6.1 Tabela de Unidades Aceitas

| Valor na Planilha | Unidade no ERP | Quando usar |
| --- | --- | --- |
| UN / UNIDADE / UNID | Unidade | Parafusos, chapas, peças |
| KG / QUILO / QUILOGRAMA | Quilograma | Materiais vendidos por peso |
| M / MT / METRO | Metro | Perfis, tubos, barras |
| M2 | Metro quadrado | Chapas planas, pinturas |
| M3 | Metro cúbico | Volumes, concreto |
| L / LT / LITRO | Litro | Fluidos, tintas |
| PC / PCA / PECA | Peça | Componentes individuais |
| CJ / KIT / CONJUNTO | Conjunto | Kits de fixação, conjuntos |
| HR / H / HORA | Hora | Mão de obra, serviços |
| TON / T / TONELADA | Tonelada | Aço em grande quantidade |
| MM / MILIMETRO | Milímetro | Medidas precisas |
| CM / CENTIMETRO | Centímetro | Medidas intermediárias |

💡 Unidades não reconhecidas são convertidas automaticamente para "UN" (Unidade). Para evitar inconsistências, use sempre os valores da tabela acima.

## 6.2 Exemplo de planilha correta

| ITEM | PART NUMBER | DESCRIÇÃO | MATERIAL | QUANTIDADE | UNIDADE | PESO UNIT (kg) | ACABAMENTO | REVISÃO | OBSERVAÇÕES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ND-EST-001 | Chapa lateral esq. | Aço SAE 1020 | 2 | UN | 4,50 | Jateado | A | Dobrar 90° |
| 2 | ND-EST-002 | Perfil U 100x50 | Aço ASTM A36 | 4 | M | 3,20 | Pintado | A |  |
| 3 | ND-FIX-008 | Parafuso M12x40 | Aço Inox A2 | 8 | UN | 0,08 |  | A |  |

# 7. Erros Comuns e Como Resolver

| Erro | Causa | Solução |
| --- | --- | --- |
| "PART NUMBER não encontrado" | A coluna foi nomeada diferente (ex: "COD", "CODIGO") | Renomeie a coluna para "PART NUMBER" exatamente |
| "QUANTIDADE inválida" | A célula contém texto ou está vazia | Verifique se SW-Quantity está vinculado corretamente |
| Peças com subestruturas aparecem | BOM configurada como "Multinível" em vez de "Somente Peças" | Reconfigure a BOM para tipo "Parts Only" |
| Pesos zerados ou errados | SW-Mass não foi vinculado ou o modelo não tem material definido | Atribua material ao modelo 3D e vincule SW-Mass |
| Part Numbers duplicados | Duas peças diferentes têm o mesmo código | Verifique e corrija os Part Numbers no SolidWorks antes de exportar |
| Células mescladas na planilha | Opção de mesclagem ativa na BOM do SolidWorks | Desative a mesclagem nas propriedades da tabela BOM |

# 8. Checklist — Antes de Enviar

Marque todos os itens abaixo antes de enviar o arquivo para importação:

|  | Item de verificação |
| --- | --- |
| ☐ | Todas as peças têm Part Number único preenchido |
| ☐ | Todas as peças têm Descrição preenchida |
| ☐ | Todas as peças têm Quantidade correta (SW-Quantity) |
| ☐ | Todas as peças têm Unidade correta (UN, KG, M, PC...) |
| ☐ | Peças com material estrutural têm o campo Material preenchido |
| ☐ | Peso foi vinculado à propriedade SW-Mass (calculado automaticamente) |
| ☐ | Revisão do desenho foi atualizada |
| ☐ | A BOM foi configurada como "Somente Peças" (Parts Only) |
| ☐ | Colunas da BOM estão na ordem correta no Drawing |
| ☐ | Arquivo exportado no formato .xlsx (Excel 2007 ou superior) |
| ☐ | Arquivo nomeado como: CODIGO_PRODUTO_BOM_RevX.xlsx |
| ☐ | Arquivo enviado para a pasta compartilhada correta |

# 9. Suporte e Contatos

| Assunto | Responsável | Contato |
| --- | --- | --- |
| Dúvidas sobre o SolidWorks | Engenharia / CAD | engenharia@ndimplementos.com.br |
| Problemas na importação do ERP | PCP / Engenharia de Processos | pcp@ndimplementos.com.br |
| Problemas no sistema ERP | TI / Suporte de Sistemas | ti@ndimplementos.com.br |

— Fim do Manual —