ND Implementos

Manual do Projetista — SolidWorks para ERP

Configuração e Exportação da Lista de Materiais (BOM)

Empresa: ND Implementos

Versão: 1.0

Data: Março / 2026

Sumário

# Capítulo 1 — Estrutura de Projeto no SolidWorks

## 1.1 Conceitos Fundamentais

O SolidWorks organiza o trabalho de engenharia em três tipos básicos de arquivo, cada um com função específica dentro do fluxo de desenvolvimento de produto:

- Part (.SLDPRT) — Peça individual. Representa um componente único fabricado ou comprado. Exemplos: chapa lateral, cantoneira, parafuso, eixo.

- Assembly (.SLDASM) — Conjunto de peças. Reúne múltiplos arquivos Part (e outros Assemblies) em um produto completo. Exemplos: chassi completo, carroceria, conjunto de suspenssão.

- Drawing (.SLDDRW) — Desenho técnico. Gera vistas ortogonais, cotas, notas e a tabela de materiais (BOM) a partir de um Part ou Assembly.

A compreensão dessa hierarquia é fundamental para que a Lista de Materiais (BOM) gerada para o ERP reflita corretamente todos os componentes do projeto.

## 1.2 Organização de Pastas (padrão obrigatório)

Todos os projetos devem seguir obrigatoriamente a estrutura de pastas abaixo. Qualquer desvio desse padrão dificulta o rastreamento de arquivos e compromete a integridade da BOM exportada ao ERP.

PROJETOS/

├── ND-2025-001_Nome-do-Projeto/

│     ├── PECAS/          ← arquivos .SLDPRT

│     ├── CONJUNTOS/      ← arquivos .SLDASM

│     ├── DESENHOS/       ← arquivos .SLDDRW

│     └── EXPORTACAO/     ← arquivos Excel da BOM para o ERP

A pasta EXPORTACAO é onde ficam os arquivos .xlsx prontos para importação no ERP. Nunca salve arquivos de exportação fora dessa pasta.

## 1.3 Nomenclatura de Arquivos (padrão obrigatório)

A nomenclatura padronizada garante unicidade do Part Number no ERP e facilita a rastreabilidade. Siga rigorosamente o padrão abaixo:

- Parts: ND-YYYY-NNN_DESCRICAO.SLDPRT

- Exemplo: ND-2025-001_CHAPA-LATERAL.SLDPRT

- Assembly: ND-YYYY-NNN_ASM_DESCRICAO.SLDASM

- Exemplo: ND-2025-001_ASM_CHASSI.SLDASM

- Drawing: ND-YYYY-NNN_DWG_DESCRICAO.SLDDRW

⚠️  IMPORTANTE: O código do arquivo (sem a extensão) é o que será usado como Part Number no ERP.

Use sempre o padrão acima. Não use acentos, espaços ou caracteres especiais no nome do arquivo.

# Capítulo 2 — Propriedades Customizadas (Custom Properties)

Este é o capítulo mais importante do manual. As Propriedades Customizadas alimentam diretamente a BOM e, consequentemente, o ERP.

## 2.1 O que são Propriedades Customizadas

O SolidWorks permite armazenar metadados (dados sobre dados) diretamente em cada arquivo de peça ou conjunto. Esses metadados são chamados de Propriedades Customizadas (Custom Properties).

Quando a Lista de Materiais (BOM) é inserida em um Drawing, o SolidWorks lê automaticamente essas propriedades e popula as colunas da tabela. Ao exportar a BOM para Excel, esses dados vão junto — prontos para importação no ERP.

Se as propriedades não forem preenchidas corretamente, a BOM exportada terá campos vazios e a importação no ERP falhará ou gerará dados incorretos.

## 2.2 Como acessar as Propriedades Customizadas

Siga os passos abaixo para acessar e preencher as propriedades em qualquer arquivo Part ou Assembly:

- Abra o arquivo Part (.SLDPRT) ou Assembly (.SLDASM) no SolidWorks.

- No menu superior: Arquivo → Propriedades (ou pressione Alt+Enter em versões recentes).

- Clique na aba “Personalizado” (Custom).

- Preencha os campos conforme a tabela da seção 2.3.

- Clique em OK para salvar.

## 2.3 Campos Obrigatórios para o ERP

A tabela abaixo lista todos os campos que devem ser configurados nas Custom Properties de cada peça:

| Nome do Campo | Tipo | Exemplo | Obrigatório | Observação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PartNumber | Texto | ND-2025-001 | SIM | Código único da peça no ERP |
| Description | Texto | CHAPA LATERAL 3MM | SIM | Descrição completa da peça |
| Revision | Texto | A | SIM | Revisão do desenho (A, B, C…) |
| Material | Texto | AÇO SAE 1020 3MM | SIM | Material com espessura se aplicável |
| Finish | Texto | JATEADO + PINTADO | NÃO | Acabamento superficial |
| Unit | Texto | PC | SIM | Unidade: PC, KG, M, M2, M3, L |
| Weight | Número | 12.5 | NÃO | Peso em kg (pode ser calculado pelo SW) |
| DrawingNumber | Texto | ND-2025-001-DWG | NÃO | Número do desenho técnico |
| Supplier | Texto | COMPRADO | NÃO | FABRICADO ou COMPRADO |
| Notes | Texto | Ver tolerâncias gerais | NÃO | Observações específicas |

## 2.4 Configurando o Peso Automático

O SolidWorks calcula o peso da peça automaticamente com base no material aplicado e na geometria do modelo. Para vincular o campo Weight ao cálculo automático:

- Nas Custom Properties, clique no campo "Weight".

- Em “Valor / expressão de texto”, clique no ícone de engrenagem (⚙️) ao lado do campo de valor.

- Selecione "Propriedade do arquivo" → "Massa" na lista.

- O peso passará a ser calculado e atualizado automaticamente sempre que a geometria ou o material forem alterados.

⚠️  O cálculo de massa só é preciso se o material correto estiver aplicado ao modelo 3D.

Veja a seção 2.5 para aplicar materiais corretamente.

## 2.5 Vinculando Material à Base de Dados

Para garantir que o cálculo de massa seja correto, o material deve ser aplicado pelo menu do SolidWorks, não apenas digitado manualmente no campo de propriedade:

- No FeatureManager (painel da esquerda), clique com botão direito em "Material".

- Selecione "Editar Material".

- Localize e selecione o material na biblioteca (ex: Aço SAE 1020).

- Clique em Aplicar e feche a janela.

Materiais mais usados na ND Implementos:

- AÇO SAE 1020 — chapas e perfis estruturais

- AÇO SAE 1045 — eixos e componentes de alta resistência

- AISI 304 — aço inoxidável para ambientes corrosivos

- AL 6061 — alumínio estrutural

- ALUÍNIO 3003 — chapas de alumínio para acabamento

## 2.6 Template de Propriedades (recomendado)

Para evitar que cada projetista crie os campos manualmente toda vez que iniciar uma nova peça, o administrador do SolidWorks pode configurar um arquivo template de peça (.prtdot) com todos os campos Custom Properties já criados e, se possível, parcialmente preenchidos.

Com o template configurado, todo novo arquivo .SLDPRT criado a partir dele já chegará com os campos prontos para preenchimento, reduzindo erros e agilizando o trabalho.

Solicite ao administrador do SolidWorks a configuração desse template caso ele ainda não esteja disponível na rede.

# Capítulo 3 — Criando a Lista de Materiais no Drawing

## 3.1 O que é a BOM no SolidWorks

A BOM (Bill of Materials — Lista de Materiais) é uma tabela inserida no Drawing que lista automaticamente todos os componentes de um Assembly. O SolidWorks popula a BOM lendo as Custom Properties de cada peça e a quantidade de vezes que ela aparece no conjunto.

A BOM do Drawing é o ponto de partida para a exportação ao ERP: é a partir dela que será gerado o arquivo Excel com a estrutura de produto.

## 3.2 Inserindo a BOM no Drawing

Siga os passos abaixo para inserir a BOM em um Drawing existente:

- Abra o Drawing (.SLDDRW) do conjunto que deseja documentar.

- No menu superior: Inserir → Tabelas → Lista de Materiais (Insert → Tables → Bill of Materials).

- Clique em uma vista do Assembly no desenho para selecioná-la.

- Na janela “Lista de Materiais”, configure o Tipo de BOM (ver seção 3.4) e a configuração padrão.

- Clique OK. A tabela aparecerá no desenho para ser posicionada.

- Clique para posicionar a tabela na área desejada do desenho.

## 3.3 Configurando as Colunas da BOM

⚠️  IMPORTANTE: As colunas da BOM devem corresponder EXATAMENTE aos campos que o ERP vai importar.

Qualquer diferença nos nomes de coluna causará erros na importação.

Siga os passos abaixo para configurar as colunas da BOM:

- Clique com botão direito na tabela BOM → Propriedades.

- Na aba “Colunas”, configure as colunas na ordem listada abaixo.

| Posição | Título da Coluna | Propriedade Vinculada | Largura |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ITEM | ITEM_NUMBER (automático) | 15mm |
| 2 | PART NUMBER | PartNumber | 35mm |
| 3 | DESCRIÇÃO | Description | 60mm |
| 4 | MATERIAL | Material | 40mm |
| 5 | QUANTIDADE | QUANTITY (automático) | 20mm |
| 6 | UNIDADE | Unit | 15mm |
| 7 | PESO UNIT (kg) | Weight | 20mm |
| 8 | ACABAMENTO | Finish | 30mm |
| 9 | REVISÃO | Revision | 15mm |
| 10 | OBSERVAÇÕES | Notes | 40mm |

Como adicionar uma coluna de propriedade customizada:

- Clique em "Adicionar Coluna".

- Em “Tipo de Coluna”, selecione "Propriedade Personalizada".

- Em “Nome da Propriedade”, digite o nome exato do campo (ex: PartNumber).

- Defina o título da coluna conforme a tabela acima.

- Repita para cada coluna necessária.

## 3.4 Tipos de BOM — Qual usar

| Tipo | Quando usar | Para o ERP |
| --- | --- | --- |
| Somente Peças (Parts Only) | Lista todos os itens individuais, sem subconjuntos | Usar para exportação |
| Nível Superior (Top Level) | Lista apenas os filhos diretos do assembly | Não usar para ERP |
| Indentada (Indented) | Lista hierárquica com subnível | Opcional (estrutura complexa) |

Recomendação: Sempre usar "Somente Peças" (Parts Only) para exportação ao ERP.

Isso garante que todos os itens individuáis sejam listados com suas quantidades totais corretas.

## 3.5 Salvando o Formato da BOM como Template

Para não precisar reconfigurar a BOM em cada novo Drawing, salve o formato como template reutilizável:

- Configure a BOM corretamente conforme descrito nas seções anteriores.

- Clique com botão direito na BOM → "Salvar como Template".

Salvar em: TEMPLATES/BOM_ERP_v1.sldbomtbt

- Informe ao time o caminho do template para uso padronizado.

- Ao inserir uma nova BOM, selecione esse template na janela de configuração.

# Capítulo 4 — Exportando a BOM para o ERP

## 4.1 Método 1 — Exportar do Drawing (RECOMENDADO)

Este é o método principal e recomendado. Garante que a BOM exportada corresponde exatamente ao que está documentado no desenho técnico.

- No Drawing, clique com botão direito na tabela BOM.

- Selecione "Salvar como…".

- Em “Tipo de arquivo”, selecione Microsoft Excel (.xlsx).

Navegar até: PROJETOS/ND-YYYY-NNN_Nome-do-Projeto/EXPORTACAO/

- Nomeie o arquivo como: BOM_ND-YYYY-NNN_RevA.xlsx

- Clique Salvar.

- Na janela de confirmação, verifique se as colunas estão corretas e clique OK.

## 4.2 Método 2 — Exportar direto do Assembly

Use este método quando não houver um Drawing criado para o conjunto:

- Abra o Assembly (.SLDASM).

- No painel esquerdo (FeatureManager), clique com botão direito no nome do assembly.

- Selecione "Salvar como BOM…" ou use o menu Ferramentas → Lista de Materiais.

- Configure as colunas conforme o Capítulo 3.

- Clique em "Exportar" → Microsoft Excel (.xlsx).

## 4.3 Verificando o Arquivo Excel Antes de Importar

Antes de importar no ERP, abra o arquivo Excel gerado e verifique os seguintes pontos:

- A primeira linha é o cabeçalho com os nomes das colunas

- Coluna PART NUMBER preenchida em todas as linhas (sem células vazias)

- Coluna DESCRIÇÃO preenchida em todas as linhas

- Coluna QUANTIDADE com valores numéricos (não texto)

- Coluna UNIDADE preenchida (PC, KG, M, etc.)

- Sem linhas duplicadas

- Sem células mescladas

- Formato do arquivo: .xlsx (não .xls ou .csv)

## 4.4 Estrutura Esperada do Arquivo Excel

O arquivo Excel exportado deve ter exatamente esta estrutura na Linha 1 (cabeçalho) e dados a partir da Linha 2:

Linha 1 (cabeçalho):

ITEM | PART NUMBER | DESCRIÇÃO | MATERIAL | QUANTIDADE | UNIDADE | PESO UNIT (kg) | ACABAMENTO | REVISÃO | OBSERVAÇÕES

Exemplo de dados:

1 | ND-2025-001 | CHAPA LATERAL 3MM      | AÇO SAE 1020 |  2 | PC | 12.5 | PINTADO | A |

2 | ND-2025-002 | PERFIL U 50X30X3       | AÇO SAE 1020 |  4 | M  |  3.2 | PINTADO | A |

3 | ND-2025-003 | PARAFUSO M10X30        | AÇO INOX     | 16 | PC |  0.05|         | A |

## 4.5 Erros Comuns e Como Evitar

A tabela abaixo lista os erros mais frequentes durante a exportação e importação da BOM, com suas causas e soluções:

| Erro | Causa | Como Evitar |
| --- | --- | --- |
| "Part Number não encontrado" | Campo PartNumber vazio na peça | Sempre preencher PartNumber nas Custom Properties |
| "Quantidade inválida" | Vírgula no lugar de ponto decimal | Usar ponto (.) como separador decimal |
| "Unidade inválida" | Unidade não cadastrada no ERP | Usar apenas: PC, KG, M, M2, M3, L, CJ |
| "Peça duplicada" | Mesma peça em subconjuntos diferentes | Usar BOM tipo “Somente Peças” |
| "Caractere inválido" | Acento ou símbolo no código | Não usar acentos no campo PartNumber |

# Capítulo 5 — Importando no ERP

## 5.1 Acessando o Módulo de Engenharia

O módulo de engenharia do ERP é o ponto de entrada para importação de estruturas de produto provenientes do SolidWorks.

- No ERP, acesse o menu Engenharia no painel principal.

- Clique em "Importar BOM do SolidWorks".

## 5.2 Processo de Importação

Siga o passo a passo abaixo para realizar a importação com sucesso:

- Clique em "Selecionar Arquivo".

- Localize o arquivo .xlsx na pasta EXPORTACAO/ do projeto.

O sistema executará uma validação automática, que verificará:

- Campos obrigatórios (PartNumber, Description, Quantity, Unit)

- Duplicatas dentro do arquivo

- Formatos de números e datas

- Unidades de medida cadastradas

- Revise o preview dos dados. Se houver erros, corrija o arquivo Excel e reimporte.

- Após validar, clique em "Confirmar Importação".

O ERP criará automaticamente:

- Os Produtos (itens) se ainda não existirem no cadastro

- A Estrutura do Produto (BOM) com os relacionamentos pai-filho

- O vínculo com o código do projeto

## 5.3 O que acontece após a importação

Após a importação bem-sucedida, os dados estão disponíveis em todo o sistema:

- Os itens ficam disponíveis no módulo PCP → Estrutura de Produto (BOM)

- Ordens de produção podem ser criadas automaticamente a partir da BOM

- O módulo de estoque passa a monitorar os itens e suas quantidades

- Requisições de material podem ser geradas automaticamente para o setor de compras

- Relatórios de custo de produto ficam disponíveis para a gestão

⚠️  Após a importação, sempre verifique no ERP se todos os itens foram criados corretamente

e se a estrutura de produto reflete a hierarquia esperada do projeto.

# Capítulo 6 — Checklist Completo do Projetista

Use este checklist como referência rápida em cada etapa do processo. Todos os itens marcados com caixa devem ser verificados antes de avançar para a próxima etapa.

## Antes de iniciar o projeto

- Criar pasta do projeto seguindo o padrão ND-YYYY-NNN_Nome

- Usar template de Part com campos Custom Properties já criados

- Verificar se o material está cadastrado no SolidWorks (base de materiais)

## Durante o desenvolvimento

- Preencher PartNumber com código único para cada peça (sem acentos, sem espaços)

- Preencher Description com descrição clara e padronizada (MAIÚSCULAS)

- Preencher Material com nome completo (ex: AÇO SAE 1020 3MM, não só "aço")

- Preencher Unit (PC, KG, M, M2, etc.)

- Aplicar material pelo menu Ferramentas → Material (para cálculo de peso correto)

- Manter revisão atualizada no campo Revision

## Antes da exportação

- BOM configurada com template padrão ND Implementos

- Tipo de BOM: "Somente Peças" (Parts Only)

- Todas as colunas na ordem correta

- Sem itens com Part Number vazio

- Sem itens com Quantidade = 0

## Na exportação

- Formato: Microsoft Excel (.xlsx)

- Arquivo salvo em EXPORTACAO/ do projeto

- Nome do arquivo: BOM_ND-YYYY-NNN_RevX.xlsx

- Verificar arquivo Excel antes de importar no ERP

## No ERP

- Acessar Engenharia → Importar BOM

- Fazer validação antes de confirmar

- Conferir que todos os itens foram criados corretamente

- Vincular BOM ao código do projeto/pedido

# Apêndice A — Unidades de Medida Aceitas pelo ERP

O ERP aceita exclusivamente as unidades de medida listadas abaixo. Qualquer outro valor causará erro de validação na importação.

| Código | Descrição |
| --- | --- |
| PC | Peça (unidade) |
| CJ | Conjunto |
| KG | Quilograma |
| M | Metro linear |
| M2 | Metro quadrado |
| M3 | Metro cúbico |
| L | Litro |
| CM | Centímetro |
| MM | Milímetro |
| UN | Unidade genérica |

# Apêndice B — Materiais Padrão ND Implementos

Use exatamente os códigos abaixo no campo Material das Custom Properties. Isso garante consistência na BOM e facilita filtros e relatórios no ERP.

| Código no SW | Descrição Completa |
| --- | --- |
| AÇO SAE 1020 | Aço carbono SAE 1020 laminado |
| AÇO SAE 1020 3MM | Chapa de aço SAE 1020 espessura 3mm |
| AÇO SAE 1020 4MM | Chapa de aço SAE 1020 espessura 4mm |
| AÇO SAE 1020 5MM | Chapa de aço SAE 1020 espessura 5mm |
| AÇO SAE 1020 6MM | Chapa de aço SAE 1020 espessura 6mm |
| AÇO SAE 1045 | Aço carbono SAE 1045 |
| AISI 304 | Aço inoxidável AISI 304 |
| AL 6061 | Alumínio liga 6061 |
| ALUÍNIO 3003 | Alumínio liga 3003 |

# Apêndice C — Contatos de Suporte

Em caso de dúvidas ou problemas, acione os canais de suporte conforme o tipo de ocorrência:

| Suporte | Contato |
| --- | --- |
| Dúvidas sobre SolidWorks | Equipe de Engenharia |
| Dúvidas sobre importação no ERP | TI / Administrador do Sistema |
| Erros de validação | Abrir chamado no ERP: Suporte → Chamados |

— fim do documento —